# СТАРОПОЛТАВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

404211, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, 1 «а». Телефон: (84493) 4-38-86. Факс: 4-36-70. E-mail: ra_star@volganet.ru

РЕШЕНИЕ

| от «30 » октября 2017 г. | № 49/320 |
| --- | --- |

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Старополтавского муниципального района, Старополтавская районная Дума решила:

- Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области, согласно приложению.

- Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ударник», разместить на официальном сайте администрации Старополтавского муниципального района Волгоградской области в сети Интернет и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Старополтавского
муниципальногорайона М.Д.Порядный

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Старополтавской районной Думы

от 30 октября 2017г. № 49/320

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
градостроительного проектирования 
Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области

Старая Полтавка, 2017

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
градостроительного проектирования 
Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области

(в части установления предельных значений расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области и предельных значений расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения)

Старая Полтавка, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	Основная часть	5

1.1.	Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения в области (автомобильные дороги местного значения)	5

1.2.	Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения в области инженерного обеспечения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кановского сельского поселения	6

1.3.	Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кановского сельского поселения	7

1.4.	Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения в иных областях	8

1.4.1.	Расчётные показатели в области образования	8

1.4.2.	Расчётные показатели в области здравоохранения	9

1.4.3.	Расчётные показатели в области культуры	9

1.4.4.	Расчётные показатели в области жилищного строительства	10

1.4.5.	Расчётные показатели в области сельского хозяйства	10

1.4.5.1.	Производственные зоны сельскохозяйственного назначения	10

1.4.5.2.	Зоны личного подсобного хозяйства	13

1.4.6.	Расчётные показатели в области рекреации	14

1.4.7.	Расчетные показатели для объектов, имеющих промышленное и коммунально-складское назначение	14

1.4.8.	Расчетные показатели в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	16

1.4.9.	Расчётные показатели в сфере и инженерной подготовки и защиты территорий	16

1.4.9.1.	Нормативы по отводу поверхностных вод, решения по вертикальной планировке территории	16

1.4.9.2.	Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления	17

2.	Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части	21

3.	Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части	30

3.1.	Область применения расчетных показателей	30

3.2.	Состав участников градостроительных отношений	30

3.3.	Документы градостроительного проектирования	31

3.4.	Демонстрационные числовые примеры решения типовых задач с использованием расчетных показателей, приведенных в основной части	31

ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области (далее также МНГП) разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации), регионального законодательства (Закон Волгоградской области от 24.11.2008 г. № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской области», Региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области), нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального района.

Цель работы: определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кановского сельского поселения по соответствующим полномочиям.

Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования является обеспечение пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития территории.

Местные нормативы Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области разработаны в целях:

- организации управления градостроительной деятельностью на территории поселения, установления требований к объектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;

- обоснованного определения параметров развития территорий поселения при подготовке документов территориального планирования с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;

- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

Задачами применения местных нормативов является создание условий для:

- преобразования пространственной организации Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области, обеспечивающего современные стандарты организации территорий жилого, производственного, рекреационного назначения;

- планирования территорий Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории);

- обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения (включая инвалидов);

- сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов поселения.

МНГП разработаны в соответствии с региональными и федеральными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ в состав местных нормативов градостроительного проектирования Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области входит основная часть, содержащая расчетные показатели, материалы по обоснованию, правила и область применения расчетных показателей, приведенных в основной части МНГП.

Основная часть МНГП содержит совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области, относящимся к областям: транспорта, инженерного обеспечения, области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, иных областей, связанных с решением вопросов местного значения Кановского сельского поселения (уточняется по полномочиям).

Нормативы разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства поселения и муниципального района в целом, социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития региона, муниципального района, предложений органов местного самоуправления, а также по результатам анализа официальных источников информации администрации Старополтавского муниципального района Волгоградской области его сельских поселений, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, действующих документов градостроительного проектирования и территориального планирования субъекта Российской Федерации, а также документов комплексного социально-экономического развития региона.

Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития региона, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, Старополтавского муниципального района Волгоградской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, транспортной инфраструктуры и благоустройства.

- Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области установлены исходя из текущей обеспеченности района объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона и муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни населения.

Перечень объектов местного значения установлен в соответствии с требованиями ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом положений документов территориального планирования Старополтавского муниципального района Волгоградской области и сельских поселений в части состава объектов нормирования.

Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части МНГП приведено в части 2 настоящего документа.

  - Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения в области (автомобильные дороги местного значения)

Расчетные показатели для объектов местного значения в области транспорта установлены в соответствии с полномочиями сельских поселений Старополтавского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с проанализированными исходными данными и представлены в таблице 1.1.1.

Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий

Таблица 1.1.1.

| Категория дорог и улиц | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения, шт. | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регионального значения |  |  |  |  |  |  |
| Непрерывного движения | 100 | 3,75 | 2 | 500 | 40 | 4,5 |
| Регулируемого движения | 80 | 3,5 | 2 | 400 | 50 | 3,0 |
| Районного значения: |  |  |  |  |  |  |
| Транспортно-пешеходные | 70 | 3,5 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| Пешеходно-транспортные | 50 | 4,0 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| Улицы в жилой застройке | 40 | 3,0 | 2* | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 | 3,0 | 1-2 | 50 | 80 | 1,5 |
| Улицы и дороги производственные, коммунально-складских зон | 50 | 3,5 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
|  | 40 | 3,5 | 1-2 | 90 | 60 | 1,5 |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,5 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| основные | - | 1,0 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | то же | - | 60 | то же |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 | 1,5 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 | 1,5 | 2 | 50 | 30 | - |

Примечание:

*	С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

  - Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения в области инженерного обеспечения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кановского сельского поселения

Расчетные показатели для объектов местного значения в области инженерного обеспечения установлены в соответствии с полномочиями сельских поселений Старополтавского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерного обеспечения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с проанализированными исходными данными и представлены в таблицах 1.2.1. – 1.2.2.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения

Таблица 1.2.1.

| № | Наименование объекта (Наименование ресурса) * | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление | кВтч / год на 1 чел. | 912 | не нормируется |  |

Примечание:

*	Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения

Таблица 1.2.2.

| № | Наименование объекта (Наименование ресурса) * | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Газоснабжение с учетом обеспечения индивидуального теплоснабжения | куб. м / чел. в год | 211 | не нормируется |  |

Примечание:

- (*) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП62.13330.2011;

- Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:10 тыс. т/год – 6 га; 20 тыс. т/год – 7 га; 40 тыс. т/год – 8 га. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га.

Теплоснабжение для индивидуальных домовладений принимается индивидуальное – от газовых котлов или печное. Теплоснабжение объектов социальной инфраструктуры – от пристроенных или отдельно стоящих газовых котельных.

Водоснабжение – индивидуальное, осуществляется из водозаборных скважин. Водоотведение и канализование – индивидуальное, в локальные очистные сооружения, септики, выгреба.

  - Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кановского сельского поселения

Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта установлены в соответствии с полномочиями сельских поселений Старополтавского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.3.1.

Расчетные показатели объектов в области физической культуры и массового спорта

Таблица 1.3.1.

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивные залы) * | Количество объектов на поселение | 7 | транспортная доступность, м | 5000 |
| 2. | Плоскостные спортивные сооружения административного центра поселения (многофункциональная спортивная площадка) – для населения всего муниципального образования | га на 100 чел. | 0,027 | транспортно-пешеходная доступность, м | 5000 |
|  |  | пропускная способность, чел. | 40 |  |  |
| 3. | Плоскостные спортивные сооружения прочих населенных пунктов (спортивная, игровая площадка) – для населения отдельных населенных пунктов | га на 100 чел. | 0,074 | транспортно-пешеходная доступность, м | 1000 |

Примечание:

*	Размещение объектов возможно в составе или на базе образовательных учреждений (школ) и культурно-досуговых учреждений (сельский клуб и пр.).

  - Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения в иных областях

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в иных областях установлены в соответствии с решением вопросов местного значения сельского поселения в различных сферах. Расчетные показатели для объектов местного значения в иных областях (в области образования, здравоохранения, культуры, жилищного строительства, сельского хозяйства), представлены в п. 1.4.1. – 1.4.10. местных нормативов градостроительного проектирования.

Показатели и нормативные требования для объектов в области утилизации и переработки отходов, рекреации, объектов промышленного и коммунально-складского назначения, показатели в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, в сфере инженерной подготовки и защиты территорий, учета потребностей маломобильных групп населения принимаются в соответствии с МНГП Старополтавского муниципального района, РНГП Волгоградской области, иными региональными и федеральными нормативно-правовыми актами.

    - Расчётные показатели в области образования

Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дошкольные образовательные организации * | Кол-во мест на поселение | 66 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 2500 |
| 2 | Общеобразовательные организации ** | Кол-во мест на поселение | 170 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 2500 |

Примечание:

*	Объекты возможно формировать на базе или при объектах общего образования;

**	Объекты формируются в административном центре поселения

    - Расчётные показатели в области здравоохранения

Расчетные показатели для объектов местного значения в области здравоохранения представлены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | Кол-во, объект на поселение | 1 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 2 500 |

    - Расчётные показатели в области культуры

Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры представлены в таблице 1.4.3.

Таблица 1.4.3.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Помещения для культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры | кв. м. площади пола | 76,85 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 2 500 |
| 2 | Многофункциональные зрительные залы при учреждениях культуры сельских поселений, в т.ч. сельский клуб | Количество мест | 90 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 2 500 |
| 3 | Библиотека | Количество единиц хранения фондов, тысяч | 6,8 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 2 500 |
|  |  | Количество мест в читальных залах | 36 |  |  |

Примечания:

- Все объекты в области культуры рекомендуется размещать в административном центре сельского поселения.

    - Расчётные показатели в области жилищного строительства

Расстояния между жилыми зданиями необходимо принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями.

В районах усадебной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.

    - Расчётные показатели в области сельского хозяйства

      - Производственные зоны сельскохозяйственного назначения

В производственных зонах сельскохозяйственного назначения размещают животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с означенными предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов зоны.

Производственные зоны и связанные с ними коммуникации размещаются на землях, не пригодных для сельского хозяйства, а при их отсутствии - на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

Не допускается размещение производственных зон:

- на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с органами Государственного горного надзора;

- в опасных зонах обогатительных фабрик;

- в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;

- в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- во всех зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов, в водоохранных и прибрежных зонах рек и озер;

- на землях зеленых зон городских округов и поселений;

- на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами Федеральной службы Роспотребнадзора и ветеринарного надзора;

- на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны
объектов культурного наследия, без разрешения соответствующих государственных органов охраны объектов культурного наследия.

- В исключительных случаях допускается размещение производственных зон:

- на пашнях, землях, орошаемых и осушенных, занятых многолетними плодовыми насаждениями, водоохранными, защитными лесами;

- в охранных зонах особо охраняемых территорий (по согласованию с ведомствами, в ведении которых они находятся), если строительство и эксплуатация размещаемых объектов не нарушит природных условий и не будет угрожать сохранности указанных территорий.

Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий

Таблица 1.4.5.

| Предприятия |  | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- | --- |
| Крупного рогатого скота | Молочные при привязном содержании коров |  |
|  | Количество коров в стаде 50 - 60 % |  |
|  | на 400 коров | 51 */45 |
|  | на 800 коров | 55/50 |
|  | Количество коров в стаде 90 % |  |
|  | на 400 коров | 51/45 |
|  | на 800 коров | 55/49 |
|  | Молочные при беспривязном содержании коров |  |
|  | Количество коров в стаде 50, 60 и 90 % |  |
|  | на 800 коров | 53 |
|  | на 1200 коров | 56 |
|  | Мясные и мясные репродукторные |  |
|  | на 800 коров и на 1200 коров | 52 **/35 |
|  | Доращивания и откорма молодняка |  |
|  | на 6000 скотомест | 45 |
|  | Выращивания телят, доращивания и откорм молодняка |  |
|  | на 3000 скотомест | 41 |
|  | Откорма крупного рогатого скота |  |
|  | на 1000 скотомест | 32 |
|  | на 2000 скотомест | 34 |
|  | на 3000 скотомест | 36 |
|  | Племенные |  |
|  | Молочные |  |
|  | на 400 коров | 45 |
|  | на 800 коров | 55 |
|  | Мясные |  |
|  | на 400, 600, и 800 коров | 40 |
|  | Выращивания ремонтных тёлок |  |
|  | на 1000 и 2000 скотомест | 52 |
|  | на 3000 скотомест | 54 |
| Свиноводческие | Товарные |  |
|  | Репродукторные |  |
|  | на 4000 голов | 36 |
|  | на 8000 голов | 43 |
|  | Откормочные |  |
|  | на 6000 голов | 39 |
|  | С законченным производственным циклом |  |
|  | на 2000 голов | 32 |
|  | на 4000 голов | 37 |
|  | Племенные |  |
|  | на 100 маток | 38 |
|  | на 200 маток | 40 |
| Овцеводческие | Размещаемые на одной площадке |  |
|  | Шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные |  |
|  | до 2500 маток | 55 |
|  | Мясо-шерстные |  |
|  | до 2500 маток | 66 |
|  | до 2500 голов ремонтного молодняка | 62 |
|  | Откормочные |  |
|  | до 2500 голов | 65 |
|  | С законченным оборотом стада |  |
|  | Мясо-шерстные |  |
|  | до 2500 голов | 60 |
|  | Мясо-шерстно-молочные |  |
|  | до 2000 и 4000 голов | 63 |
| Козоводческие | Пуховые |  |
|  | на 2500 голов | 63 |
|  | Шерстные |  |
|  | на 3600 голов | 64 |
| Коневодческие | на 50 голов | 38 |
|  | на 100 голов | 39 |
|  | на 150 голов | 40 |
| Птицеводческие | Яичного направления |  |
|  | на 200 тыс. кур-несушек | 28 |
|  | на 300 тыс. кур-несушек | 32 |
|  | Мясного направления |  |
|  | Бройлерные |  |
|  | на 3 млн. бройлеров: | 27<***>/43 |
|  | Племенные |  |
|  | Яичного направления |  |
|  | Племзавод на 50 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка | 25 28 |
|  | Мясного направления |  |
|  | Племзавод на 50 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка | 25 25 |
| Звероводческие и кролиководческие | Звероводческие | 21 |
|  | Кролиководческие | 22 |
| Тепличные | Многолетние теплицы общей площадью |  |
|  | 6 га | 54 |
|  | 12 га | 56 |
|  | Однопролётные (ангарные) теплицы общей площадью |  |
|  | до 5 га | 41 |
| По ремонту сельскохозяйственной техники | Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком |  |
|  | на 25 тракторов | 25 |
|  | на 50 и 75 тракторов | 28 |
|  | Пункты технического обслуживания |  |
|  | на 10, 20 и 30 тракторов | 30 |
| Прочие предприятия | По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | 50 |
|  | Комбикормовые | 27 |
|  | По хранению семян и зерна | 28 |

Примечания:

*	Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой - с используемыми чердаками.

**	Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки под навесами, под чертой - при хранении в скирдах.

***	Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой - для одноэтажных.

      - Зоны личного подсобного хозяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельные участки в границах поселений (приусадебный участок) и земельный участок за границами поселений (полевой участок).

Приусадебный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением Нормативов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

Полевой участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются органами местного самоуправления в отдельном постановлении.

    - Расчётные показатели в области рекреации

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 1.4.6.

Таблица 1.4.6.

| Состав элементов рекреации и благоустройства | Минимальная площадь (показатель обеспеченности) | Доступность |
| --- | --- | --- |
| Общественные пространства - скверы; пешеходные коммуникации, направления* | Скверы – 0,5 га** | 300-400 м |
| Общественные пространства – сады жилых зон, скверы, участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; проезды общего пользования, велосипедные дорожки* | Сады ** | 300-400 м |
|  | Парки планировочных структур (населенных пунктов) - 3 га | 15 мин. транспортной доступности или 1200 м. |
| Объекты рекреации – пляжи, набережные | 8 м² /посетителя | 30 мин. транспортной доступности |

Примечания:

*	В кварталах жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала жилой зоны (СП 42.13330.2011 п.7.5).

**	В составе озелененных территорий общего пользования жилых зон.

    - Расчетные показатели для объектов, имеющих промышленное и коммунально-складское назначение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с проанализированными исходными данными и представлены в таблицах 1.4.7-1. – 1.4.7-3.

Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий

Таблица 1.4.7-1.

| № | Наименование объекта (отрасли промышленности) | Минимальная площадь застройки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Пищевая промышленность |  |  |
|  | Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, т/сут: до 45/ более 45 | % | 37/40 |
|  | Кондитерских изделий | % | 50 |
|  | Консервный завод | % | 40 |
|  | Маслодельный комбинат | % | 40 |
| 2 | Промышленность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции |  |  |
|  | Цех по переработке сельскохозяйственной продукции (крупорушка, макаронная линия) | % | 30 |
|  | Цех по переработке животноводческой продукции (колбасный цех) | % | 37 |
|  | Убойный цех крупного рогатого скота с последующей переработкой, упаковкой и охлаждением | % | 30 |
|  | Птицефабрика | % | 25 |
|  | Цех по производству кумыса | % | 40 |
|  | Линия по переработке продукции бахчеводства | % | 25 |
| 3 | Мебельная промышленность |  |  |
|  | Мебельная фабрика | % | 45 |
| 4 | Производство строительных материалов |  |  |
|  | Кирпичный завод | % | 40 |

Показатели минимальной площади и минимальные размеры земельных участков общетоварных складов

Таблица 1.4.7-2.

| Склады общетоварные | Площадь складов м2/1000 чел. | Размер земельного участка м2/1000 чел |
| --- | --- | --- |
| Продовольственных товаров | 77 | 310*/210 |
| Непродовольственных товаров | 217 | 740/490 |

Примечание:

*	При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

Показатели минимальной площади и минимальные размеры земельных участков специализированных складов

Таблица 1.4.7-3.

| Склады специализированные | Вместимость складов т/1000 чел. | Размер земельного участка м2/1000 чел |
| --- | --- | --- |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 27 | 190/70 |
| Фруктохранилища | 17 | - |
| Овощехранилища | 54 | 1300*/610 |

Примечание:

*	В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).

    - Расчетные показатели в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Расчетные показатели для объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий (в том числе объекты пожарной охраны, защитные сооружения гражданской обороны, системы оповещения населения и пр.) согласно распределению полномочий, установлены в соответствии с региональным (Региональные нормативы градостроительного проектирования, требования регионального представительства МЧС) и федеральным законодательством (требования МЧС, отраслевых норм и правил – СП, ВСН, НПБ и пр.).

| № пп | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Пожарные депо | Количество (объект) | 1 объект на 1-2 поста | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин. | 20 |
| 2. | Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия) | Площадь, кв. м. на 1000 чел. | 500 кв. м. | Пешеходная доступность, км. | 1 (3 - для противорадиационных укрытий) |
|  |  | Вместимость (чел.) | 120 чел. |  |  |
| 3. | Берегоукрепительные сооружения | Протяженность береговой линии, % | 100 | - | Не нормируется |

    - Расчётные показатели в сфере и инженерной подготовки и защиты территорий

      - Нормативы по отводу поверхностных вод, решения по вертикальной планировке территории

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории. При разработке проектов планировки и застройки территорий в границах муниципальных образований Старополтавского района следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления, обвалов и прочих чрезвычайных ситуация природного характера.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

На территории населённых пунктов Кановского сельского поселения необходимо применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков, что также допускается в районах одно-, двухэтажной застройки городского поселения, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

Обеспечение грамотной вертикальной планировки и отвода поверхностных вод с территории осуществляется путем изменения отметок высот и достижения наиболее благоприятных продольных и поперечных уклонов.

При планировании новых территорий необходимо обеспечить продольные уклоны в пределах 0,5 – 10 % (процентов), при больших уклонах, связанных с особенностями рельефа местности и природно-климатическими условиями необходимо дополнительное устройство вспомогательных систем – лотков, дождеприемников и иных средств. Особо неблагоприятными для развития территорий являются продольные уклоны более 20%.

Для обеспечения стока поверхностных вод с улиц, дорог и проездов необходимо дополнительное решать поперечный профиль такой дороги, при этом поперечный уклон должен составить 20 ‰ (промилле).

      - Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления

Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления и СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

1.4.10 Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения

При планировке и застройке территорий муниципального района необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании, реконструкции и ремонте общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения», РДС 35-201-99 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые здания; административные здания и сооружения (включая судебно-правовые учреждения, правоохранительные и налоговые органы); объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты и учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, лесопарки, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: другие объекты автомобильного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; мемориальные и ритуальные здания и сооружения; тротуары, переходы улиц и дорог; мосты, транспортные развязки и путепроводы; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований Нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями и приспособлениями;

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

- пологими пандусами у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок транспорта общего пользования;

- специальными указателями переходов улиц и маршрутов движения маломобильных граждан, в том числе рельефными направляющими на путях движения для ориентировки незрячих и слабовидящих в местах общественного пользования населения;

- пандусами и поручнями или подъемными устройствами у лестниц при входах в здания и на лифтовых площадках, у тротуаров в местах наземных и подземных переходов, дорог, и остановок транспорта общего пользования;

- местами в зрительных залах для маломобильных граждан, передвигающихся на креслах-колясках;

- местами хранения кресел-колясок в раздевальных помещениях физкультурно-оздоровительных, спортивных зданий и сооружений;

- приборами и устройствами, технологическим и другим оборудованием, расчетно-кассовыми кабинками, удобными в использовании инвалидами, в том числе передвигающимися на инвалидных колясках;

- дверями на путях движения посетителей, имеющими в свету ширину одного полотна не менее 900 мм.

Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути ко всем объектам инфраструктуры, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 2×1,8 м через каждые 25 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

- Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать:

- продольный - 5 %;

- поперечный - 2 %.

При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд допускается увеличивать продольный уклон до 8%, а около здания и в затесненных местах до 10% на протяжении не более 10 м.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,05 м. Перепад высот в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не должен превышать 0,015 м, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м.

- Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий сельских поселений Старополтавского муниципального района Волгоградской области, на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального района, региона, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории поселения, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения сельского поселения.

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области представлены в Таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| № п/п | Наименование объекта | Расчётный показатель | Обоснование расчётного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты местного значения в области транспорта |  |  |
| 1.1. | Автомобильные дороги местного значения | Расчётные параметры улиц и дорог различных категорий | Расчётные параметры улиц и дорог различных категорий как объектов местного значения установлены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода», постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». |
| 2. | Объекты местного значения в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения и водоотведение) |  |  |
| 2.1. | Объекты электроснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель электропотребления (кВт.ч/год на 1 чел.) Суммарный объём электроэнергии, потребляемой в индивидуальных жилых домах за 2016 год составил 96,4 кВт.ч на 1 жителя, всего: 18 670 × 96,4 = 1,8 млн. кВт.ч По итогам 2017 года и последующих, согласно Показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления Старополтавского муниципального района данный показатель составит: 96,4 × 18 614 = 1 794 390 кВт.ч На конец 2018 года показатель текущего электропотребления составит: 96,4 × 18 422 (численность населения) = 1 775 881 кВт.ч. На перспективу расчётный показатель электропотребления определяется с учётом показателей социально-экономического развития Старополтавского муниципального района и демографической ситуации, а также индексов производства на территории муниципальных образований. Согласно статистическим данным по региону, прогнозируется уменьшение численности населения района до уровня 18 128 жителей. Таким образом, планируемый минимальный показатель электропотребления принимаем на уровне 96 кВт.ч/год на 1 чел. |
| 2.2 | Объекты тепло-, газоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Газоснабжение, с учётом обеспечения теплоснабжения от индивидуальных котлов (м3/чел. в год). Суммарный объём природного газа, потребляемого в индивидуальных жилых домах за 2016 год составил: 871,04 × 18 670 = 16 262 314 м3. На перспективу расчётный показатель газопотребления определяется с учётом показателей социально-экономического развития Старополтавского муниципального района и демографической ситуации, а также индексов производства на территории муниципальных образований. Согласно статистическим данным по региону прогнозируется уменьшение численности населения района до уровня 18 128 жителей. Также, согласно последним сведениям, уровень газификации в районе составляет 79%. Таким образом, планируемый минимальный показатель газоснабжения (при достижения уровня 100-процентной газификации) составит: 871,04 × 1,21 (индекс увеличения газификации) = 1053 м3/чел. в год. |
| 3. | Объекты местного значения в области физической культуры и спорта |  |  |
| 3.1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивные залы) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель общей площади на 100 чел. населения. Принят в соответствии с требованиями СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Таблицы 4.1 и 4.2. Расчёт показателя пропускной способности: На территории района в настоящий момент расположен универсальный спортивный зал и 20 школьных спортивных залов. Доля занимающихся спортом населения составляет 25%, или 18 670 × 0.25 = 4 668 человек. Так, средняя текущая пропускная способность в настоящее время составляет: (4 668 / 20 (кол-во учреждений)) / 7 (дней в неделю) / 2 (условные смены) = 16,7 чел. Согласно показателей эффективности деятельности ОМС к 2018 году планируется увеличение доли населения, систематически занимающихся спортом до 30% (увеличение на 5%). К 2025 году данный показатель может ставить до 35% (увеличение на 10%). Согласно статистическим данным по региону прогнозируется уменьшение численности населения района до уровня 18 128 жителей. Планируемый показатель пропускной способности спортивных залов составит: 16,7 × 1,2 × 1,12 = 22,4 чел. – данный показатель актуален для сельского поселения с учётом применения понижающего коэффициента 0,65: 22,4 × 0,65 = 14,6 = 15 чел. |
|  |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) |
| 3.2. | Плоскостные спортивные сооружения (многофункциональная спортивная площадка) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчёт показателя общей площади на 100 чел. населения: Согласно статистическим данным по региону прогнозируется уменьшение численности населения района до уровня 18 128 жителей. Численность населения Кановского сельского поселения составляет 878 жителей. Планируемый показатель минимальной площади плоскостных спортивных сооружений на 100 жителей, с учётом обеспечения населения составит: 10 000 (площадь плоскостных спортивных сооружений) × 100 / 878 (общая численность населения) = 1 138,9 м2 = 0,114 га на 100 жителей. Показатель пропускной способности: установлен в соответствии с СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Таблица 4.1 и 4.2. |
|  |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) |
| 4 | Объекты местного значения в иных областях |  |  |
| 4.1 | В области образования |  |  |
| 4.1.1 | Дошкольные образовательные организации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно данным администрации Старополтавского муниципального района Волгоградской области, с учётом показателей эффективности деятельности ОМС на данный момент в районе дошкольное образование получают 807 детей при общем количестве 1 796 человек. Доля детей в дошкольных образовательных учреждениях – 44,9%, доля детей стоящих в очереди на места 13,5%. Текущая обеспеченность дошкольными образовательными организациями составляет: 807 × 1 000 / 18 670 (общая численность населения) = 43,2 мест на 1 тыс. жителей. Согласно статистическим данным по региону прогнозируется уменьшение численности населения района до уровня 18 128 жителей. Так планируемый показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения дошкольными образовательными организациями составит: 43,2 × 1,135 (индекс учитывающий очередь на места) = 49,3 = 49 места на 1 тыс. жителей. Для Кановского сельского поселения этот показатель составит: 49 × 0,878 = 43,02 = 43 места. |
|  |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2011 (пункт 10.4 таблица 5) с учётом территориальных особенностей расселения муниципального района. |
| 4.1.2 | Общеобразовательные организации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно данным администрации Старополтавского муниципального района Волгоградской области, с учётом показателей эффективности деятельности ОМС на данный момент в районе насчитывается 20 муниципальных общеобразовательных организаций с общим числом обучающихся 2268 человек. Доля детей обучающихся во вторую смену составляет 0,8%. ОМС Старополтавского муниципального района проводятся меры по доведению удельного веса численности обучающихся занимающихся в одну смену до 100%. Согласно статистическим данным по региону прогнозируется уменьшение численности населения района до уровня 18 128 жителей. Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями составит: ((2 268 × 1,008) / 18 128) × 1 000 = 126 мест на 1 тыс. жителей. Для населения Кановского сельского поселения этот показатель составит: 126 × 0,878 = 110,6 = 111 мест. |
|  |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2011 (пункт 10.4 таблица 5) с учётом территориальных особенностей расселения муниципального района. |
| 4.2 | В области здравоохранения |  |  |
| 4.2.1 | Фельдшерско- акушерские пункты | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатели установлены в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Волгоградской области (объект размещается в населённых пунктах с численностью населения от 1 тыс. жителей). |
|  |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| 4.3 | В области культуры |  |  |
| 4.3.1 | Помещения для культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно сведений администрации Старополтавского муниципального района на территории муниципального района функционируют 21 учреждение культурно-досугового типа. В муниципальном районе в целом имеются достаточные площади для культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры. Согласно показателей эффективности деятельности ОМС обеспеченность клубами и клубными учреждениями района составляет 100% от нормативной потребности, в связи с чем, в районе принят минимальный показатель на уровне: 55 м2 на 1 тыс. человек населения, что в целом соответствует потребностям поселения. Для населения Кановского сельского поселения этот показатель составит: 55 × 0,878 = 48,3 м2. |
|  |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| 4.3.2 | Многофункциональные зрительные залы при учреждениях культуры сельских поселений, в т.ч. сельский клуб | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно показателей эффективности деятельности ОМС обеспеченность клубами и клубными учреждениями района составляет 100% от нормативной потребности. С учётом демографической ситуации и условий развития сельской местности в районе принято значение на уровне: 80 × 0,75 = 60 мест на 1 тыс. жителей. Для населения Кановского сельского поселения этот показатель составит: 60 × 0,878 = 52,68 = 53 места. |
| 4.3.3 | Библиотека | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно рекомендаций СП 42.1330.2011 нормируемое количество мест и единиц хранения в библиотеках: 4 – 4,5 тыс. ед. хранения, 2 – 3 читательских места на 1 тыс. жителей. Согласно сведений администрации Старополтавского муниципального района на территории муниципального района функционируют 21 общедоступных библиотек. Общее количество экземпляров в фондах библиотек составляет 271 218 единиц хранения или в пересчёте: (271 218 / 18 670) × 1 000 = 14,53 тысяч единиц хранения на 1 тыс. жителей в среднем по району. Соответственно норма соблюдена, в качестве расчётного показателя принимаем минимальный уровень, заложенный в СП – 4,5 тыс. единиц хранения. Для населения Кановского сельского поселения этот показатель составит: 4,5 × 0,878 = 3,95 тыс. единиц хранения. Общее количество пользователей библиотек составляет 8 716 человек. Минимальный уровень показателя количества читательских мест в читальных залах рассчитывается исходя из разновременного посещения залов 90% читателей: (8 716 × 0,9 / 245 (число рабочих дней в году)) × 0,75 (коэффициент частоты пребывания читателей) = 24 места на 1 тыс. жителей. Для населения Кановского сельского поселения этот показатель составит: 24 × 0,878 = 21,1 = 21 места. |
| 4.4 | В области жилищного строительства |  |  |
| 4.4.1 | Параметры застройки жилых зон | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены на основе местных районных нормативов градостроительного проектирования, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. |
| 4.5 | В области сельского хозяйства |  |  |
| 4.5.1 | Нормативные показатели объектов в области сельского хозяйства | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности | Установлены на основе местных районных нормативов градостроительного проектирования, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. |

- Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части

  - Область применения расчетных показателей

Местные нормативы градостроительного проектирования Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в сельском поселении и учитываются при разработке документов территориального планирования Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения поселения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в Кановском сельском поселении Старополтавского района.

В соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», местные нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в части размещения объектов местного значения, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учётом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселения, и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (генерального плана сельского поселения), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения поселения, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области объекты местного значения в области транспорта, инженерного обеспечения, физической культуры и массового спорта.

  - Состав участников градостроительных отношений

В состав участников градостроительной деятельности Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района входят:

- Органы местного самоуправления, осуществляющие процесс согласования, утверждения документов, выдачи разрешений на строительство и пр., в том числе:

- администрация Старополтавского муниципального района в лице отдела по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

- администрации Кановского сельского поселения.

- Население Кановского сельского поселения, а также физические и юридические лица, предприниматели, осуществляющие или планирующие осуществлять свою деятельность на территории поселения, которые обращаются в администрацию по вопросам выдачи разрешений на строительство, предоставления градостроительных планов земельных участков, предоставляют предложения и запросы о возможности внесения изменений в документы градостроительного проектирования, связанные с хозяйственной деятельностью и пр.

- Проектные и проектно-изыскательские организации, непосредственно осуществляющие подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории по заданию органов местного самоуправления или для иного физического или юридического лица под контролем специалистов администрации.

  - Документы градостроительного проектирования

К документам градостроительного проектирования, в которых должны быть соблюдены требования настоящих нормативов градостроительного проектирования Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района относятся:

- Документы территориального планирования

Генеральный план Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района;

Генеральные планы поселения, применительно к отдельным населенным пунктам и проекты внесения изменений в генеральные планы.

- Документы градостроительного зонирования Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района

- Правила землепользования и застройки

- Документы планировки территории

- Проекты планировки территорий для размещения объектов местного значения;

- Проекты межевания территории;

- Проекты планировки, совмещенные с проектами межевания территории;

- Градостроительные планы земельных участков;

- Схемы планировочной организации земельных участков.

- Раздел проектной документации на строительство «Схема планировочной организации земельного участка», согласно постановления Правительства РФ № 87, а также проекты комплексной застройки, комплексного освоения территорий в границах Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района.

  - Демонстрационные числовые примеры решения типовых задач с использованием расчетных показателей, приведенных в основной части

- Пример применения расчетных показателей объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения.

Исходные данные:

Проектируемый квартал индивидуальной жилой застройки на 60 домовладений (162 жителя, коэффициент семейности 2,7).

Применение показателя:

Показатели, приведенные в основной части МНГП применяются при расчете нагрузок на сети газоснабжения для обеспечения потребностей жителей проектируемого квартала.

Так, согласно Таблице 1.2.2. МНГП, пункт 1, показатель потребления газа с учетом обеспечения индивидуального теплоснабжения составляет: 211 м3. / чел. в год.

Так расчетная нагрузка на сети газоснабжения составит:

211 × 162 = 34 182 м3 в год.

Вывод:

При проектировании квартала индивидуальной жилой застройки на 60 домовладений (162 жителя), запросе технических условий, необходимо учитывать планируемую нагрузку на сети газоснабжения в объеме 34 182 м3 в год.